SLAM对比

| 初始化 |  |  |  | 后端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORB-SLAM |  |  | 特征法 |  |
| SVO |  |  | 半直接法：仅在前端的图像对齐部分使用了直接法，之后的位姿估计、bundle adjustment，则仍旧使用传统的最小化重投影误差的方式 |  |
| DSO | 2016 | TUM | 稀疏直接法 | 滑窗：5-7KF 不包含回环检测、地图复用 |
| VINS |  |  |  |  |

在ORB-SLAM2的后端中，我们会不停地重构整个优化问题，求解，然后存储优化后的结果，但这个H矩阵是不会一直存在的。而在DSO中，由于H是一直维护的，所以之后的优化可以利用先前的结果，或者说，先前的优化为下一步提供了先验（Prior）。但是，为了维护这个H信息，DSO必须手动地增加/删除每一个帧和点，而不像ORB-SLAM2那样，可以无视帧和点的变化。

我们知道，H实际上有一个特殊的形状（箭头形矩阵，Arrow-like Matrix）[1,7,9]，如下图所示：

| 初始化 |  |
| --- | --- |
| ORB-SLAM | - FAST特征点 - BRIFE匹配 - 计算H和F - 比较评分 - 恢复Pose - 三角化 - BA 优化Pose 和 MP |
| SVO | 1. 5层 scale=2 2. 提取Fast点和边缘 3. 光流track， uv 转换成pc1， 再畸变矫正，再让模变为1， 4. 匹配点足够，视差足够，开始初始化 5. 算H、E、三角化， 计算pose 和 mp 6. 进行尺度变换，把深度的中值调为1，作为关键帧插入Map 注意：其他帧没有提取关键点，提点是在Mapping线程里做的 是关键帧的话，就初始化出新的种子点，在这帧图像里面每层的每个25x25大小的网格里，取一个最大的fast点。在第0层图像上，找出canny边缘点。 |
| DSO | - 分层 - 提点：网格化、梯度大的点 - 初始化点的深度为1，逆深度也为1 - 相邻层次匹配。构建kdtree来找到每个点在像素平面上的相邻点 makeNN - 第一帧与第二帧同上，然后第一帧点的初始逆深度为1，开始用直接法优化： 误差是：光度误差 变量是：相对pose12、相对仿射变换参数a12/b12、以及点的逆深度 点的深度信息从金字塔高层向低层传播 https://blog.csdn.net/xxxlinttp/article/details/89379785 |
| VINS | 需要从初始化中恢复出尺度、重⼒、速度以及IMU的bias，因为视觉(SFM)在初始化的过程中有着较好的表现，所以在初始化的过程中主要以SFM为主，然后将IMU的预积分结果与其对齐，即可得到较好的初始化结果 - 直方图均衡化 - 眼膜处理，使得特征点均匀化。//保证相邻的特征点之间要相隔30个像素,设置mask - 提取Harris角点 - 光流跟踪，对角点跟踪上的次数计数。 再提N-k个点，继续放到集合里 - 深度归一化坐标，基础矩阵F去外点（RANSAC） - 去畸变，计算速度 - 为了是特征点分布更均匀，对跟踪到的特征点，按照被追踪到的次数排序并依次选点，使用mask进行类似非极大抑制，半径为30，去掉密集点 - 相机与IMU坐标系的相对旋转矩阵 Rcb（手眼标定） 利用前面的对极关系，相机之间的相对Pose知道，IMU预积分后，相对旋转矩阵也知道b系下面。 假设相机坐标系与Body 坐标系的相对旋转Rcb。 由手眼坐标系公式可以推导分解出Rcb - 通过标准差判断IMU的可观性。 - SFM初始化，求E，Pose、三角化、点的深度有了，Pnp 投影相对投影，算出滑窗内所有的MP和Pose - 视觉与IMU对齐 - bias标定， Rcb已知了，构建最小二乘 - 初始化速度、g、scale。 定义相邻两帧Frame之间的IMU预积分测量值，与IMU预积分估计值，构建残差，求解方程 - 优化重力。 - 相机坐标系对齐到世界坐标系 |

1